3. Гетероструктуры и сверхрешетки 

Гетероэпитаксиальные наноструктуры HgCdTe

для фотоприемников и лазерных излучателей

В.В. Васильев1, В.С. Варавин1, С.А. Дворецкий1, В.Д. Кузьмин1,
Н.Н. Михайлов1, В.Г. Ремесник1,  И.В. Сабинина1, Г.Ю. Сидоров1, Ю.Г. Сидоров1,  М.В. Якушев1, А.В. Латышев1

1ФГБУН Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,

 630090, Новосибирск, проспект ак. Лаврентьева 13

тел/факс: (383)330-49-67, эл. почта: dvor@isp.nsc.ru
Инфракрасные (ИК) фотоприемники (ФП) и лазерные излучатели (ЛИ) обеспечивают наблюдение за протеканием различных процессов в широкой области применения от научных исследований до мониторинга производства. Для реализации таких ИК ФП и ЛИ ИК ФП фоточувствительный материал на основе твердых растворов теллурида кадмия и ртути (КРТ) как прямозонный полупроводник с уникальными физическим параметрам имеет преимущества перед другими материалами. 

В докладе представлены результаты исследований процессов роста гетероэпитаксиальных наноаструктур (ГЭНС) КРТ, выращиваемых методом МЛЭ, на подложках из GaAs и Si с мониторингом параметров растущих слоев в реальном масштабе времени. Мониторинг с помощью лазерной эллипсометрия позволяет проводить выращивание слоев КРТ и наноструктур с высокой точностью измерений состава и толщины.         

Выращены структуры электронного и дырочного типа проводимости типа проводимости для ИК ФП в различных спектральных диапазонах от 1 до 12,5 мкм. Приведены исследования механизмов протекания токов в n-p и p-n переходов, определены оптимальные конструкции структур и  реализованы одиночные, субматричные и матричные ИК ФП. 

Выращены наноструктуры HgCdTe в виде квантовых ям и нанослоев различного состава, встроенных в слои твердого раствора КРТ. Проведены исследования фотоэлектрических параметров наноструктур, которые показали возможность реализации ИК ФП и КИ в инфракрасной и терагерцовой областях спектра.     








