2. Поверхность, пленки, слои

# Поверхностный фазовый переход в системе  углерод  -   кремний

Р.К. Яфаров, В. Я. Шаныгин

Саратовский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А.

Котельникова РАН, 410019, ул. Зеленая, 38, г. Саратов, Россия

Тел. (8452) 524779, е-mail: pirpc@yandex.ru

Основными методами создания квантово размерных структур  в микро- и наноэлектронике, включая нуль-мерные и пространственные, являются молекулярно-лучевая эпитаксия и осаждение из газовой фазы. Они  основываются на получении планарных гетероструктур с относительно высокой разностью параметров решеток пленки и подложки. Последующая релаксация упругих напряжений вблизи свободной поверхности способствует спонтанному образованию поверхностных 3D - наноструктур. Такой процесс получил название самоорганизации в процессе роста. К сожалению, достигнутый на сегодня уровень поверхностной плотности самоорганизованных квантовых точек составляет всего 109 - 1010 cm-2; их максимальная объемная плотность также очень мала (1015-1016 cm-3). Это не обеспечивает необходимого уровня эффективности приборов, созданных на их основе.

В работе представлены результаты исследования синтеза на  кристаллах кремния массивов 3D углеродных  наноразмерных островков со сверхвысокой поверхностной плотностью. Показано, что структура и наноморфологии атомно-чистых поверхностей кристаллов кремния различных ориентаций являются факторами, которые обеспечивают управление процессами зарождения и роста низкоразмерных структур. При осаждении субмонослойных покрытий углерода на кремний из паров этанола в микроволновой плазме основными являются не классические диффузионные механизмы зародышеобразования и роста тонких пленок из газовой фазы, а адсорбционные процессы, которые интерпретируются в рамках модели адсорбции Лэнгмюра.  С увеличением длительностей осаждения наблюдаются переходы от активационной хемосорбции из прекурсорного состояния к безактивационной хемосорбции. Длительности процессов, при которых осуществляются переходы, зависят от температуры подложки и смещения в процессе плазменного синтеза.

Рис.1. Зависимости плотностей  (1) и высот  (2) выступов от  длительности хемосорбции  углерода на кремний (100).

Исследования кинетики изменения морфологии поверхности с использованием сканирующего электронного микроскопа показали, что при определенных длительностях осаждения, наблюдается структурирование, в результате которого из первоначально разреженного однородного массива кластеров возникают островки – домены с суб- 10 nm поперечными размерами. Синхронный скачкообразный рост поверхностных плотностей выступов на кремнии и снижение их высот на кинетических зависимостях осуществляется при переходе между механизмами адсорбции (рис.1). Процесс  сопровождается образованием Si – C≡ доменов, который связан с перестройкой структуры поверхностного слоя и может быть интерпретирован как поверхностный фазовый переход. Высокоанизатропное травление кремниевой пластины с углеродными островками –доменами в качестве маскирующего покрытия позволяет получать пространственные наноразмерные структуры с плотностью до 1013 cm-2.

Использование свойств наноморфологии атомно-чистых поверхностей полупроводниковых кристаллов открывает новые возможности для создания сверхплотных и принципиально новых  квантово-размерных систем на их основе.