11  Метаматериалы и фотонные кристаллы. Нанофотоника.

# Передача возбуждения вдоль 1D линейной цепочки плазмонных сферических наночастиц

М.Ю. Барабаненков1, Ю.Н.Барабаненков2

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов (ИПТМ) РАН, ул. Академика Осипьяна 6, Моск. обл., г. Черноголовка, 142432, Россия

тел: (496)52-4-40-60, факс: (496)52-4-42-25, barab@iptm.ru

2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова российской академии наук, эл. почта: barab624@mail.ru

Представлены результаты расчетов токов, возбуждаемых в 1D линейной цепочке взаимодействующих ближними полями малых плазмонных сферических частиц при возбуждении крайней частицы (частица номер 1 на вставке рис.1). Расчеты проведены на основе системы уравнений для самосогласованных токов, возбуждаемых в частицах падающим электромагнитным полем с поперечной к плоскости нахождения частиц поляризацией [1]. В приближении взаимодействия ближайших соседей амплитуды токов даются формулой cos ϑ = -1 / 2a12, где a1 -

произведение амплитуд рассеяния малой частицы и падающего поля; a12 -параметр

волнового взаимодействия ближайших частиц. Затухания тока в линейке нет при Im(a12)→0, Re(a12) > 0.5. Учитывая частотную дисперсию диэлектрической проницаемости ряда веществ [2], указанные ограничения выполняются для алюминия |n|k0r0 = 0.57 при частоте поля ω = 12.083 ПГц (рис.1(а)). Малое изменение радиуса частиц (рис.1(б)), частоты поля или ничтожная их раздвижка приводят к затуханию тока на нескольких первых частицах.

Рис.1. Действительная (●) и мнимая (о) части амплитуды нормированного тока в N-й частице (см. вставку) плотноупакованной линейки Al частиц радиуса r0=8.5 (а) и 10 (б) нм при возбуждении первой частицы.

Работа поддержана грантом РФФИ №15-07-04626 -a.

## Литература

[1] Ю.Н. Барабаненков, М.Ю.Барабаненков, Журнал Радиоэлектроники 4 (2013).

[2] M.J. Weber (ed.), Handbook of optical materials, Laser and Optical Science and Technology Series, N.Y., The CRC Press, 2003.