6. Спиновые явления, спинтроника, наномагнетизм

# Исследование электрон-ядерного сверхтонкого взаимодействия в однократно заряженных квантовых точках (In,Ga)As/GaAs методом неупругого рассеяния света с переворотом спина 
 Й. Дебус1, Д. Кудлачик1, В.Ф. Сапега2, 3, Д. Дункер1, П. Бон1, Й. Раутерт1, Д. Браукман1, Д.Р. Яковлев1,2, Д. Ройтер4, А.Д. Вик5, М. Байер1,2

1Технический университет Дортмунда, Дортмунд, 44227, Германия

2ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, 194021 Россия

3Физический факультет СПбГУ, 198504, Санкт-Петербург, Россия

4Университет Падеборна, 33098 Падеборн,Германия

5Университет Бохума, 44780 Бохум, Германия

тел: (812)292-73-42, факс: (812) 297-10-17, эл. почта: sapega.dnm@mail.ioffe.ru

- Полупроводниковые квантовые точки привлекают значительный интерес с точки зрения использования их в устройствах спинтроники, так и в квантовых информационных технологиях [1]. Считается, что спин электрона в ансамбле КТ может служить основой для таких применений. Однако, известно, что сверхтонкое электрон-ядерное взаимодействие приводит к потере спиновой когерентности электрона, что является основным препятствием для его использования в устройствах спинтроники [2]. В КТ из-за локализации электронов роль этого механизма потери спиновой когерентности ещё больше возрастает. Поэтому представляется важным детально исследовать особенности сверхтонкого взаимодействия в КТ и найти пути, позволяющие увеличить время спиновой когерентности электронов в КТ.

- Нами исследовано обменное взаимодействие между динамически поляризованными по спину ядрами и резидентным электроном в ансамбле однократно заряженных квантовых точках (In,Ga)As/GaAs методом неупругого рассеяния света (НРС) с переворотом спина. Предложенная методика неупругого рассеяния света с переворотом спина позволяет непосредственно измерить величину сверхтонкого электрон-ядерного взаимодействия в ансамбле КТ. Изменение энергии спиновых подуровней резидентного электрона индуцированное полем Оверхаузера измеряется непосредственно по сдвигу линии неупругого рассеяния света. В продольном магнитном поле оптически индуцированная спиновая поляризация ядер достигает 34%, что соответствует эффективному магнитному полю ядер в 1.5 Т. Сдвиг Оверхаузера наблюдается только при резонансном возбуждении в p-оболочку триона и только при условии, что луч индуцирующий поляризацию ядер в КТ резонансно возбуждает смачивающий слой структуры. Кроме того, временная зависимость сдвига Оверхаузера демонстрирует, что ядерные спины деполяризуются в пределах нескольких секунд, а скорость деполяризации зависит от температуры. Также установлено, что ширина линии НРС с переворотом спина резидентного электрона уменьшается на 30% при увеличении мощности накачки, что свидетельствует о подавлении флуктуаций спинов ядер.

  - Литература

- [1]	O. Gywat, H. J. Krenner, and J. Berezovsky (eds.), Spins in Optically Active Quantum Dots (Wiley-Vch, Weinheim, (2010).

- [2]	M. I. Dyakonov (ed.), Spin Physics in Semiconductors (Springer, Berlin, 2008).