3. Гетероструктуры и сверхрешетки

# Узкополосное детектирование и генерация гармоник терагерцевого излучения в резонансно-туннельных гетероструктурах

В.В. Капаев

Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, Ленинский проспект, д. 53, Москва, 119991, Россия

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», проезд 4806, д. 5, Москва, Зеленоград, 124498, Россия

тел: (499)710-86-65, факс: (499)710-86-65, эл. почта:kapaev@sci.lebedev.ru

Выполнено исследование нелинейного режима высокочастотного отклика для резонансно-туннельных структур (РТС) с использованием методики решения нестационарного уравнения Шредингера в периодическом по времени электрическом поле, основанной на разложении волновых функций по модам Флоке. Вычислены зависимости амплитуд гармоник тока от амплитуды переменного сигнала и определены предельные значения величины генерируемого поля для одноямных (двухбарьерных) и двухъямных (трехбарьерных) РТС. Показано, что важную роль в формировании отклика играет динамический эффект Штарка, приводящий к квадратичному по амплитуде переменного поля сдвигу положений резонансов Er в одноямных структурах и в двухъямных в нерезонансном случае и к расщеплению при резонансе hνr≈Er2−Er1 (n - частота сигнала, Er1 и Er2 - энергии уровней размерного квантования) в двухъямных структурах, пропорциональному амплитуде переменного воздействия Vac. Исследовано явление детектирования переменного сигнала резонансно-туннельными структурами. Обнаружен эффект резонансного усиления постоянного тока в двухъямных структурах при частоте сигнала ~νr. Показано, что в асимметричных системах детектирование возможно и при отсутствии постоянного смещения, что позволяет создавать на их основе детекторы без смещения (zero biased detector). Исследовано явление генерации высших (второй, третьей) гармоник тока. В двухъямных системах наблюдается резонансное усиление n-ой гармоники при частотах hν=(Er2−Er1)n. Амплитуды гармоник In медленно убывают с n, что свидетельствует о сильной нелинейности таких структур. Рис.1 иллюстрирует сказанное для двухъямной структуры на основе гетеросистемы In0.53Ga0.47As/AlAs для Vdc=0,08В, соответствующего области отрицательной дифференциальной проводимости.

Рис. 1. Зависимость постоянной составляющей I0 и первых трех гармоник тока I1, I2, I3 от частоты для двухъямной структуры 15/120/15/90/15 (обычный шрифт - толщины барьеров (Å), полужирный - ям) для Vac=0,005 В (пунктир) и Vac= 0,01 В (сплошные).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№14-02-00658) и Министерства образования и науки (задание № 2014/101).