3. Гетероструктуры и сверхрешетки

# Механизм усиления терагерцового излучения на отрицательных электронных массах в полупроводниковой сверхрешетке

М.А. Пятаев1, А.В. Шорохов1, Д.С. Приймак3, Н.Н. Хвастунов2, К.Н. Алексеев3

1 Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, ул. Большевистская, 68, Саранск, 430005, Россия.

2 Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, ул. Студенческая, 11а, Саранск, 430007, Россия

3 Loughborough University, LE11 3TU Loughborough, United Kingdom.

тел: (8342) 29-05-87, факс: (8342) 24-24-44, эл. почта: pyataevma@gmail.com

В работе показано, что режим усилителя и генератора электромагнитного излучения на отрицательных эффективных массах (NEMAG) [1,2], известный для объемных полупроводников, может реализовываться и в полупроводниковой сверхрешетке с минизонным транспортным режимом, помещенной в скрещенные электрические и магнитные поля. Приложение к сверхрешетке перпендикулярного магнитного поля вызывает гибридизацию циклотронных и блоховских осцилляций электронов, делая их сильно нелинейными, что приводит к возникновению отрицательных средних электронных масс и, соответственно, к инверсной населенности уровней. Это, в свою очередь, при определенных условиях, приводит к усилению ТГц излучения в условиях положительной дифференциальной проводимости, а значит в отсутствии характерных нестабильностей, связанных с отрицательной дифференциальной проводимостью.

Заметим, что динамика электронов в сверхрешетке в нашем случае может быть описана в рамках квазиклассического подхода [3], в отличие от квантовых каскадных структур слабо связанных ям, где достижение инверсной населенности между уровнями Ландау позволяет создать перестраиваемый квантовый генератор ТГц излучения [4]. При параметрах системы, типичных для GaAs сверхрешетки с периодом d=6 нм и шириной минизоны Δ=60 нм, усиливаемые частоты лежат в диапазоне от 500 ГГц до нескольких терагерц.

Также в работе рассмотрена температурная зависимость эффекта и показано, что одновременное выполнение условий отрицательного поглощения и положительной дифференциальной проводимости остается возможным до температур порядка нескольких десятков кельвин. Основные результаты работы частично опубликованы нами в [5].

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках госзадания (проект №, 2.2665.2014).

## Литература

[1] H. Krömer, Phys. Rev. 109, 1856 (1958).

[2]. А. А. Андронов и др., Письма в ЖЭТФ 40, 221 (1984).

[3] T. Hyart, J. Mattas, K. N. Alekseev, Phys. Rev. Lett. 103, 117401 (2009).

[4] F. R. Jasnot et al., Appl. Phys. Lett. 100, 102103 (2012).

[5] А. В. Шорохов и др., Письма в ЖЭТФ 100, 870 (2014).