4. Двумерные системы

# Самосогласованный расчет непараболического энергетического спектра электронов в обогащенном слое на поверхности n-InAs.

Д.В. Посвянский, А.Я.Шульман

Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, 
ул. Моховая, 11 к. 7, Москва, 125009, Россия

тел: (495)629 3435, факс: (495)629 3678, эл почта posvyanskii@cplire.ru

Впервые регулярным образом получено точное итеративное решение самосогласованных уравнений Шредингера и Пуассона для квазидвумерного электронного газа (ДЭГ) в обогащенном слое на поверхности прямозонного полупроводника. В таких структурах помимо дискретных уровней, образующих квазидвумерные зоны размерного квантования, надо учитывать также делокализованные состояния непрерывного спектра, заселенные до положения уровня Ферми в объеме. Поэтому самосогласованный расчет энергетического спектра ДЭГ в этом случае встречается с известными проблемами, характерными для бесконечных электронных систем. В [1-2] на основе анализа этих проблем был предложен и реализован метод точного решения самосогласованных уравнений для случая трехмерного электронного газа. В настоящей работе показано, что этот метод успешно работает и в случае систем, в которых имеется значительная плотность ДЭГ.

Расчёт спектров Ej(k) ДЭГ проведен для вырожденного  InAs, n(35)1017см-3, при глубинах потенциальной ямы на поверхности, сравнимых с шириной запрещенной зоны. Для учета непараболичности зоны проводимости двухзонный матричный гамильтониан Кэйна в приближении плавности потенциала преобразован в скалярное уравнение метода эффективной массы [3] .

Получено, что плотность состояний в двумерных подзонах линейно растет с энергией. Обнаружено значительное (4-5 раз) и тоже почти линейное с k2  возрастание динамической эффективной массы электронов в диапазоне от минимума основной подзоны до энергии Ферми. Вычисленные значения Ej(0) и дисперсия энергетического спектра подзон размерного квантования согласуются с  результатами измерений на n-InAs методом ARPES [4-5]. На Рис. 1 сопоставлены измеренный в [4] закон дисперсии ДЭГ для структур Cs/InAs, рассчитанный спектр E(k) и параболический закон дисперсии. Показано, что точность расчета позволяет определять загиб зон на поверхности по измеренной разности E0(0)-EF.

Рис. 1. Ej(k) для образца n-InAs из [3] при
        загибе зон 435 мэВ. Точки – эксперимент.

## Литература

[1] A.Ya. Shul'man, J. Phys.: Conf. Ser. 35 163 (2006)

[2] Д.В. Посвянский, А.Я. Шульман, ЖЭТФ 136, 169, (2009)

[3] А.Я. Шульман, Тезисы XI РКФП, с. 269, Санкт-Петербург (2013)

[4] V.Yu. Aristov, G.Le Lay, V.M. Zhilin et al, Phys. Rev. B 60, 7752 (1999)

[5] M.G. Betti, V. Corradini, G. Bertoni et al, Phys. Rev. B 63, 155315 (2001)