3. Гетероструктуры и сверхрешетки

# Межподзонная инверсия населенностей и вынужденные излучательные переходы терагерцового диапазона в системе уровней Ландау в резонансно-туннельных структурах из квантовых ям

М. П. Теленков1,2, Ю. А. Митягин1,3, А. А. Куцевол2, В. В. Агафонов1

1Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Ленинский пр., 53, Москва, 119991, Россия.

2Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Ленинский пр., 4, 119049, Москва, Россия.

3Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Каширское ш., 31, Москва, 115409, Россия.

тел: +7(499)132-69-62, факс: +7(499)135-78-80, эл. почта: maxim_telenkov@mail.ru

Представлены результаты исследования механизма [1] формирования межподзонной инверсии населенностей в резонансно-туннельных структурах из квантовых ям GaAs/AlGaAs с асимметричным периодом, состоящим из двух квантовых ям различной ширины. В таких структурах асимметричная конструкция периода позволяет в наклонном магнитном поле добиться существенного нарушения правила отбора, запрещающего излучательные переходы, представляющие интерес для получения вынужденной генерации когерентного электромагнитного излучения терагерцового диапазона, частоту которого можно перестраивать вариацией приложенного магнитного поля [2].

Рассчитаны населенности уровней Ланлау в двойной квантовой яме в наклонном магнитном поле в условиях резонансно-туннельной накачки верхних подзон. Учитывались как электрон-электронное рассеяние, так и одноэлектронные процессы рассеяния (на фононах и шероховатости герерограниц).

Показано, что относительный сдвиг волновых функций различных подзон, обусловленный асимметричной конструкцией периода, приводит к существенному увеличению (в несколько раз) времени межподзонного рассеяния по сравнению с одиночной квантовой ямой, рассмотренной ранее в [1]. Это позволяет существенно увеличить степень межподзонной инверсии при резонансно-туннельной накачке верхних подзон.

Показано, что, используя две туннельно-связанные квантовые ямы различной ширины в качестве периодов резонансно-туннельных структур, можно добиться существенного увеличения эффективности генерации перестраиваемого терагерцового излучения одновременно как за счет увеличения оптического матричного элемента перехода, так и за счет повышения степени его инверсии.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 15-02-09055) и Министерства образования и науки РФ по программе повышения конкурентоспособности НИТУ «МИСиС» (№ К4-1024-073 и К2-2014-015).

## Литература

[1]	M. P. Telenkov, Yu. A. Mityagin, and P. F. Kartsev, Opt. Quantum Electron. 46, 759 (2014).

[2]	M. P. Telenkov, Yu. A. Mityagin, and P. F. Kartsev, Nanoscale Research Letters 7, 491 (2012).