3. Гетероструктуры и сверхрешетки

# Критерий устойчивости для полупроводниковых сверхрешеток с омическими и неомическими контактами

А. В. Шорохов1, Н. С. Прудских1, К. Н. Алексеев2

1Мордовский государственный университет им  Н.П. Огарева, ул. Большевистская, 68, Саранск, 430005, Россия.

2Loughborough University, Loughborough LE11 3TU, United Kingdom.

тел: (8342)29-05-87, факс: (8342)24-24-44, эл. почта: alex.shorokhov@mail.ru

Источники СВЧ и ТГц излучения на основе сверхрешеток разного вида могут работать как в доменном режиме ганновского типа [1], так и в бездоменном режиме [2]. В связи с этим важно знать  критерий устойчивости, определяющий переход от одного режима к другому. В данной работе мы формулируем такой критерий для полупроводниковых сверхрешеток в случае контактов различного типа (как омических, так и неомических), используя хорошо зарекомендовавший себя для объемных полупроводников подход, развитый в теории эффекта Ганна [4]-[5] и основанный на анализе высокочастотного импеданса системы.

Рис.1. Изменение области неустойчивости в зависимости от свойство контакта. Сплошная кривая соответствует омическому  контакту, штриховая – чисто неомическому,  пунктирная – промежуточному случаю. Выше кривых расположена область неустойчивости. Ecr – критическое поле, соответствующее максимуму статической ВАХ сверхрешетки [3], E – постоянное электрическое поле, приложенное к сверхрешетке, n0 –концентрация электронов, L – длина сверхрешетки. Видно, что неомический контакт приводит к большей стабильности системы.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках госзадания (проект 2665).

## Литература

- [1] E. Schomburg et al., Phys. Rev. B 65, 155320 (2002).

- [2] В. И. Санкин и др., Письма в ЖЭТФ 94, 393 (2011).

- [3] L. Esaki and R. Tsu, IBM J. Res. Dev. 14, 61 (1970).

[4] E. McCumber, A. G. Ghynoweth, IEEE Transactions of Electron Devices Ed-13, 4 (1966).

[5] H. Zetsche, IEEE Transactions of Electron Devices Ed-21, 142 (1974).