12. Полупроводниковые приборы и устройства

# Волна ионизации TRAPATT-типа в карбидкремниевых и кремниевых пикосекундных лавинных обострителях

М. С. Иванов1, П. Б. Родин1, П. А. Иванов1, И. В. Грехов1

1ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, Политехническая 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия

тел: (812)292-79-72, факс: (812)292-10-17, эл. почта:rodin@mail.ioffe.ru

Распространение сверхбыстрой волны ионизации TRAPATT-типа лежит в основе функционирования микроволновых генераторов [1] и высоковольтных лавинных обострителей импульсов [2]. Основанные на этом механизме и применяемые в настоящее время лавинные обострители представляют собой Si диоды, способные формировать киловольтные перепады напряжения со временем нарастания ~100 пс [3]. Переход от Si к 4H-SiC обещает выигрыш в быстродействии, мощности, частоте повторения и надежности. Мы приводим результаты теоретического расчета скорости распространения волны ионизации в 4H-SiC и Si p+-n-n+ cтруктурах, и сравниваем параметры переключения перспективных 4Н-SiC и существующих Si структур.

Для расчета применялась аналитическая теория волны ударной ионизации [4], применимая для произвольных зависимостей коэффициентов ударной ионизации и дрейфовой скорости носителей от электрического поля. Сравнивались 4Н-SiC и Si p+-n-n+ структуры с одинаковым напряжением стационарного пробоя Ub. Результаты приведены для разных отношений максимального поля в волне Em к полю стационарного лавинного пробоя Eb, которое характеризует степень «перенапряженности» структуры. Расчетная скорость волны в 4H-SiC cтруктуре в несколько раз больше, концентрация плазмы за фронтом волны на 2 порядка больше, а время переключения – примерно на порядок меньше, чем в Si структуре с такой же величиной Ub. Время переключения ~10 ps достижимо для 4Н-SiC структур с Ub более 10 кВ. Потенциальные преимущества 4H-SiC cтруктур как лавинных обострителей связаны с большим значением поля стационарного лавинного пробоя Еb и меньшей толщиной базы структуры. Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 14-29-00094).

Рис. 1. Скорость волны и время переключения

## Литература

[1]	B.C. Deloach, D.L. Schargfetter, IEEE ED-17, 9 (1970).

[2]	I.V. Grekhov, A.F. Kardo-Sysoev, L.S. Kostina, S.V. Shenderey, Electronics Letters 17, 422, 1981

[3]	В.И. Брылевский, И.А. Смирнова И.А., П.Б. Родин, И.В. Грехов, Письма в ЖТФ 40, 8 (2014).

[4]	P. Rodin , U. Ebert, A. Minarsky, I. Grekhov, J. Appl. Phys. 102, 034508 (2007)