3. Гетероструктуры и сверхрешетки

Деформационные исследования поляризационных свойств лазерных гетероструктур на квантовой яме и квантовых точках

Л.А.Кулакова, А.В.Лютецкий

ФТИ им. А.Ф. Иоффе Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия.

тел: (812) 297-2245, факс: (812) 297-1017, эл. почта:L.Kulakova@mail.ioffe.ru

- Известно, что наноразмерные гетеролазеры ИК диапазона являются важным элементом лазерной спектроскопии сверхвысокого разрешения и оптических систем связи. При этом все эти системы нуждаются в разработке методов быстрой перестройки, частоты, поляризации и направления источников излучения.

- Нами впервые были начаты исследования воздействия ультразвуковой деформации на спектральные характеристики генерируемого излучения InGaAsP/InP гетеролазеров.

- Главные результаты [1-3] проведенных ранее исследований: а) демонстрация того, что в исследованных структурах можно управлять быстрой и непрерывной периодической перестройкой спектра гетеролазеров с сохранением спектрального распределения и неизменной интенсивности излучения;  б) выявление возможностей управления направлением генерируемого излучения.

- В последнее время наше внимание направлено на новый аспект деформационного воздействия: влияние ультразвуковой деформации на тонкий спектр квантовых состояний носителей заряда в активной зоне лазерной гетероструктуры, определяющий поляризационные свойства излучения. При исследовании InGaAsP/InP гетеролазеров показано [4], что введение переменой деформации приводит к повороту направлении поляризации с периодичностью изменения деформации. Происходит это вследствие смешивания волновых функций лёгких и тяжёлых дырок в квантовой яме.

- В данной работе будут представлены новые результаты поляризационных исследований в лазерных структурах InGaAs/GaAs на квантовой яме и  GaAs /InGaAs на квантовых точках. Главным важным результатом является воспроизведение эффекта поворота направления поляризации в присутствии ультразвуковой деформации не только в структурах на квантовой яме, но и на квантовых точках. Последнее обстоятельство, видимо, свидетельствует о весьма эффективной самоорганизации квантовых точек в исследованных структурах. Получены оценки энергетических параметров структур. Следует отметить, что помимо вышеописанной общности, в структурах InGaAs/GaAs на квантовой яме нами наблюдались необычные явления, обусловленные конкуренцией основной, линейно поляризованной, компоненты  излучения и менее интенсивной (когерентной с основной) с перпендикулярным направлением поляризации. Механизмы наблюдаемых явлений обсуждаются.

## Литература

- [1]	Кулакова Л.А., Тарасов И.С. Письма ЖЭТФ,  78, 67, (2003).

- [2]  Кулакова Л. А., Пихтин Н.А., Слипченко С.И., Тарасов И.С., ЖЭТФ, 131, 790, (2007).

- [3]  Kulakova L. A., Appl. Optics, 48, 1128, ( 2009).

- [4] Кулакова Л.А., Аверкиев Н.С., Лютецкий А.В., Горелов В.А., ФТП, 47, 137, (2013).