11. Метаматериалы и фотонные кристаллы. Нанофотоника.

# Кирально-модулированные полупроводниковые структуры для источников циркулярно-поляризованного света

С. В. Лобанов1, Н. А. Гиппиус1, В. Д. Кулаковский2,  С. Г. Тиходеев (представляющий автор)3

1Сколковский институт науки и технологий, ул. Новая, 100, Сколково, 143025, Россия.

1Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка, 142432, Россия.

3Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, ул. Вавилова, 38,  Москва, 119991, Россия.

тел: (499)503-81-02, эл. почта: tikh@gpi.ru

Киральная микро- и наноструктуризация полупроводников позволяет создать искусственные киральные среды с оптической активностью (способностью вращать плоскость поляризации света и циркулярным дихроизмом), на много порядков превышающей оптическую активность естественных киральных материалов. Недавно было показано, что включение слоя кирального фотонного кристалла в структуру с излучающими неполяризованными квантовыми точками (КТ) позволяет сделать их фотолюминесценцию частично циркулярно-поляризованной [1]. В работе [2] кирально модулировалось (на половину толщины) верхнее зеркало полупроводникового микрорезонатора, и была продемонстрирована доходящая до 75% циркулярная поляризованность фотолюминесценции КТ по нормали к микрорезонатору и до 81% под углом. Теоретический анализ [2,3] показал, что геометрия киральной модуляции может быть существенно упрощена, а параметры структур в [1,2]  ̶  оптимизированы для получения практически полностью циркулярно поляризованной фотолюминсценции КТ. Недавно нам удалось экспериментально продемонстрировать циркулярную поляризацию фотолюминесценции КТ из оптимизированной кирально-модулированной планарно-волноводной GaAs/AlGaAs структуры, превосходящую 95% [4]. В докладе будут проанализированы физические принципы работы кирально-модулированных структур для создания компактных источников циркулярно-поляризованного света, не требующих использования толстых четвертьволновых пластин или статического магнитного поля.

Литература

[1]	K. Konishi, M. Nomura, N. Kumagai, S. Iwamoto, Y. Arakawa, and M. Kuwata-Gonokami, Phys. Rev. Lett.  106, 057402 (2011).

[2]	A. A. Maksimov, I. I. Tartakovskii, E. V. Filatov, S. V. Lobanov, N. A. Gippius, S. G. Tikhodeev, C. Schneider, M. Kamp, S. Maier, S. Hofling, and V. D. Kulakovskii,  Phys. Rev. B  89, 045316  (2014).

[3]	S. V.  Lobanov, T. Weiss, N. A. Gippius, S. G. Tikhodeev, V. D. Kulakovskii, K. Konishi, and M. Kuwata-Gonokami, Optics Lett.  40, 1528 (2015).

[4]	А. А. Максимов и др., готовится к печати.