12. Полупроводниковые приборы и устройства

# Наноструктуры A3B5 для пассивной синхронизации мод лазеров

Г.М. Борисов1, В.Г. Гольдорт1, С.А. Кочубей1, Д.В. Ледовских1,

А. А. Ковалёв1, М.Н. Путято1, В.В. Преображенский1, Н. Н. Рубцова1, Б. Р. Семягин1, Т.С. Шамирзаев1

1Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, просп. Академика Лаврентьева, 13, Новосибирск, 630090, Россия

тел: (383)333-27-69, факс: (383)333-27-71, эл. почта: rubtsova@isp.nsc.ru

Полупроводниковые зеркала с насыщающимся поглощением [1] на основе тернарных и кватернарных соединений A3B5 являются основным элементом для режима синхронизации мод суб-пикосекундных лазеров в области спектра от  ближней до средней  инфракрасной.  К таким элементам предъявляются не только высокие требования со стороны физики и техники полупроводников (высокое кристаллическое качество, механическая прочность в некотором температурном диапазоне, характерном для их работы), но и высокие оптические требования.  Кроме очевидных оптических требований − иметь высокий коэффициент отражения в спектральной области, совпадающей с областью усиления лазера, необходимый уровень насыщаемых потерь и низкий уровень ненасыщаемых оптических потерь − для лазеров с высокой частотой следования суб-пикосекундных импульсов важна скорость восстановления насыщающегося поглотителя.

В докладе сообщается о зеркалах с насыщающимся поглощением на основе квантовых ям с «толстыми» барьерами [2]; о разработке и тестировании зеркала, сочетающего функции насыщающегося поглощения и компенсации дисперсии групповых скоростей [3]; о пост-ростовой обработке структур с целью укорочения времени восстановления зеркал [4], о зеркалах с наноструктурированными барьерами [5]. Обсуждаются результаты и перспективы развития методов характеризации оптических свойств.

## Литература

[1]	U. Keller, K. J. Weingarten, F. X. Kärtner, D. Kopf, B. Braun, I. D. Jung, R. Fluck, C. Hönninger, N. Matuschek, J.  Aus der Au, IEEE J. Selected Topics in Quantum Electronics (JSTQE). 2, 435 (1996).

[2]  E. Sorokin, S. Naumov, I. T. Sorokina, N. N. Rubtsova, V. V. Preobrazhenskii, A. A. Kovalyov, M. A. Putyato, O. P. Pchelyakov, 11-th International Symposium "Nanostructures: Physics and Technology", St. Petersburg, 23-28 June, 18, (2003).

[3]   N. N. Rubtsova, N. V. Kuleshov, V. E. Kisel', A. A. Kovalyov, S. V. Kurilchik, V. V. Preobrazhenski, M. A. Putyato, O. P. Pchelyakov, and T. S. Shamirzaev, Laser Physics, 19, 285 (2009).

[4] N.N. Rubtsova, N.V. Kuleshov, V.E. Kisel', S.A. Kochubei, A.A. Kovalyov,

S.V. Kurilchik, V.V. Preobrazhenskii, M.A. Putyato, O.P. Pchelyakov, T.S. Shamirzaev

“Semiconductor nanostructures modified by UV laser radiation” Laser Physics, 20, 1262 (2010).

[5] A.A. Kovalyov, V.V. Preobrazhenskii, M.A. Putyato,  O.P. Pchelyakov, N.N. Rubtsova, B.R. Semyagin, V.E. Kisel', S.V. Kuril'chik, N.V. Kuleshov, Laser Phys. Lett., 8, 431 (2011).