8. Высокочастотные явления в полупроводниках

# Детектирование суб-ТГц излучения асимметричными резонансно-туннельными наноструктурами при нулевом смещении

А. А. Горбацевич1,2, В. И. Егоркин2, И. П. Казаков1, В. В. Капаев1,2,
В. Н. Мурзин1, С. А. Савинов1

1ФГБУН Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Ленинский проспект, 53, Москва, 119991, Россия

2Национальный исследовательский университет «МИЭТ», проезд 4806, дом 5, Москва, Зеленоград, 124498, Россия

тел: (499)132-67-44, факс: (499)132-23-20, эл. почта: s.a.savinov@mail.ru

Современная твердотельная микроэлектроника испытывает потребность в компактных высокочувствительных детекторах субтерагерцового (суб-ТГц) излучения, работающих в режиме нулевого смещения (zero bias detection), что обсдовлено как упрощением конструкции приемного элемента, так и существенным снижением уровня шумов [1]. Наряду с широко исследуемыми в этом плане традиционными СВЧ-детекторами (типа диодов Шоттки), значительный интерес представляет использование в качестве нелинейных элементов резонансно-туннельных диодных (РТД) структур, характеризующихся чрезвычайно малыми временами переходных процессов (менее 1 пс) [2]. Значительную асимметрию вольт-амперной характеристики (ВАХ) РТД можно создать, например, за счет специальной асимметричной конфигурации активной области [3]. С технологической точки зрения наиболее простой способ получения структурной асимметрии в РТД заключается в варьировании ширин барьеров и/или квантовых ям с сохранением химического состава соответствующих слоев.

В настоящей работе на основе численного решения уравнения Шредингера проведен анализ нелинейных свойств асимметричных одноямных и двухъямных РТД структур и особенностей выпрямления высокочастотного излучения в таких структурах при нулевом напряжении смещения. Представлены результаты расчетов ВАХ I0(Vdc,Vac) РТД различной конфигурации в присутствии внешнего электромагнитного поля, выполненных в приближении, что частота поля ћ не превышает ширину резонансного уровня . Рассмотрен как случай слабых полей, при котором изменения тока I0 пропорциональны второй производной d2I0 /dVdc2, так и случай более интенсивного воздействия, когда в выпрямлении переменного сигнала участвует область ВАХ с отрицательной дифференциальной проводимостью. Определены оптимальные параметры асимметричных одноямных и двухъямных РТД структур с точки зрения величины второй производной d2I0 /dVdc2 ВАХ при нулевом смещении. Показано, что оптимальные двухъямные РТД обладают на порядок большей чувствительность по сравнению с одноямными РТД. Измерены вольт-ваттные чувствительности изготовленных детекторов на основе асимметричных двухъямных GaAs/AlAs РТД с оптимальными структурными параметрами в диапазоне суб-ТГц частот.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-02-00658), Минобрнауки России (задание № 2014/101).

[1]	L. Liu, J. L. Hesler, H. Xu, et al., IEEE MWCL 20, 504 (2010).

[2]	J.S. Scott, J.P. Kaminski, M. Wanke, et al., Appl. Phys. Lett. 64, 1995 (1994).

[3]	S. Takahagi, H. Shin-ya, K. Asakawa, et al., Jpn. J. Appl. Phys. 50, 01BG01 (2011).