1. Объёмные полупроводники

# Дрейфовая скорость электронов в сильных электрических полях в твёрдых растворах InxGa1-xN и  InxAl1-xN

А. В. Дмитриев1, Н. А. Масюков1

1Физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, 119991, Россия.

тел: (495)939-59-05, факс: (495)932-92-17, эл. почта: Dmitriev@lt.phys.msu.su

Исследование электрофизических свойств бинарных сплавов на основе нитрида индия: InxGa1-xN и  InxAl1-xN с решеткой типа вюрцита, стало особенно актуально после того, как в работах [1, 2] было предложено новое значение ширины запрещенной зоны 0.7 эВ, а не 2 эВ, как считалось ранее.  Меньшая величина запрещённой зоны открывает перспективы широкого применения сплавов нитрида индия и более широкозонного нитрида галлия, InxGa1-xN, в оптоэлектронике, в частности, в качестве высокоэффективных источников света [3].  Соответственно, возрастает интерес к исследованию электронных свойств полупроводников-нитридов и, в частности, к изучению их транспортных свойств в сильных электрических полях.

В данной работе теоретически исследован нелинейный электронный транспорт в сильных электрических полях в массивных образцах InxGa1-xN и InxAl1-xN n-типа с учётом всех важнейших механизмов рассеяния электронов: столкновений с заряженными примесями, акустическими и оптическими фононами. Для вычислений был использован численный метод решения кинетического уравнения Больцмана, предложенный и развитый авторами в работах [4, 5].

Предварительно были проведены расчёты для InN с использованием четырех наборов физических параметров этого материала, приводимых в литературе, в условиях, соответствующих эксперименту [6]. Полученные результаты были сопоставлены с данными этого эксперимента. Одинаково хорошее согласие было получено для двух наборов параметров, в одном из которых, более позднем, εg=0.7 эВ, а в другом, более раннем, εg=2 эВ.

С использованием более современного набора параметров с εg=0.7 эВ были вычислены полевые зависимости дрейфовой скорости электронов в обоих семействах бинарных сплавов: InxGa1-xN и InxAl1-xN, в широком диапазоне температуры решётки, начиная от азотной и вплоть до комнатной, и концентрации свободных электронов. Исследован диапазон полей вплоть до 30 кВ/см. Найдены дифференциальные подвижности электронов в слабых и сильных полях. Подвижности и дрейфовые скорости электронов в поле уменьшаются с уменьшением относительного содержания нитрида индия в твёрдом растворе, поскольку в GaN и AlN эффективная масса электронов на дне зоны проводимости выше, а электронная подвижность ниже. Во всех исследованных случаях дрейфовая скорость уменьшалась с ростом тянущего поля.

## Литература

[1] V.Yu.Davydov, A.A.Klochikhin et al., phys. stat. sol. (b) 229, R1 (2002).

[2] V.Yu.Davydov, A.A.Klochikhin et al., phys. stat. sol. (b) 230, R4 (2002).

[3] C.J.Humphreys, MRS BULL 33, 459 (2008).

[4] Н.А.Масюков, А.В.Дмитриев, ВМУ (Серия 3) в.4, 63 (2009).

[5] Н.А.Масюков, А.В.Дмитриев, Фундам. и прикладн. матем. 15, 77 (2009).

[6] D. Zanato, N.Balkan, B.K.Ridley et al., Semicond. Sci. Technol. 19, 1024 (2004).