1. Объёмные полупроводники

# Влияние зоны тяжёлых дырок на термоэлектрические величины теллурида свинца

А.В. Дмитриев1, Е.С. Ткачёва1

1Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, 119991, Россия.

тел: (495) 939-59-05, факс: (495) 932-92-17, эл. почта: Dmitriev@lt.phys.msu.su

Термоэлектрические преобразователи энергии в настоящее время привлекают большое внимание в связи с их высокой надёжностью, бесшумностью работы и возможностью миниатюризации без потери эффективности. Одними из важнейших современных термоэлектрических материалов являются PbTe и сплавы на его основе.

В настоящей работе рассчитаны зависимости термоэлектрических характеристик теллурида свинца n- и p-типа в широком диапазоне температуры и уровня легирования при учёте всех основных механизмов рассеяния носителей заряда в этом материале: на оптических и акустических фононах и на заряженных примесях. В вычислениях учтён транспорт не только по зонам лёгких электронов и дырок в L-экстремумах электронного спектра, но и  тяжелые дырки в его Σ-экстремумах. Принята во внимание непараболичность законов дисперсии носителей заряда. Учёт всех трёх ближайших к уровню Ферми разрешённых зон позволил единым образом провести расчёты термоэлектрических коэффициентов PbTe  при изменении температуры и уровня легирования в широких пределах.

Вычисления проведены путём решения уравнения Больцмана. Кинетические коэффициенты всех трёх зон находились по известным формулам [1-3].

В результате расчётов получены температурные зависимости проводимости, коэффициента Зеебека, полной теплопроводности и термоэлектрической эффективности в широком интервале температуры. Концентрация электронов и дырок при вычислениях изменялась в пределах от 1017 до 1019 см−3.

Наивысшие значения ZT ≈ 0.55 в материале n-типа и ZT ≈ 0.7 в p-типе соответствуют  выбору эффективной массы Σ-дырок, равной массе свободного электрона. В p-типе наибольшее значение ZT получается, когда уровень Ферми расположен вблизи максимума Σ-зоны, где значительная асимметрия плотности состояний и её быстрые изменения приводят к заметному возрастанию эффективности.  Полученные величины ZT находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными [4-6]. Значения прочих кинетических коэффициентов материала вполне удовлетворительно согласуются с экспериментом. В целом модель несколько точнее описывает свойства материалов p-типа, в которых дырки в Σ-экстремумах играют значительную роль, чем n-типа.

## Литература

[1] G.D. Mahan,  J.O. Sofo, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 93, 7436 (1996).

[2] И.А. Смирнов, В.И. Тамарченко. Электронная теплопроводность в металлах и полупроводниках, Наука, Л., 1974.

[3] Б.М. Могилевский, А.Ф. Чудновский. Теплопроводность полупроводников, Наука, М., 1972.

[4] J. Androulakis, I.Todorov, D.-Y.Chung et al. Phys. Rev. B, 82, 115209 (2010).

[5] А.В. Дмитриев, И.П. Звягин, УФН, 180, 821 (2010).

[6] H. Ohita, Mater. Today, 10, 44 (2007).