2. Поверхность, пленки, слои

# Спинодальный распад пленок ZnCdO и BeZnO.

Н. И. Подольская1

1Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН (Санкт-Петербургский Филиал), ул.Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия.

2ФТИ им.А.Ф.Иоффе, ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия.

тел: (812)297-23-65, эл. почта: natalya@scc.ioffe.ru

Полупроводниковые материалы, содержащие кислород в анионной подрешетке, привлекают в последнее время все больше внимания в связи с широкими перспективами их применения в современных опто- и микроэлектронике (см., например, [1]). Однако специфические свойства и тенденция к распаду на фазы (флуктуация состава, а также сосуществование нескольких кристаллических фаз в выращенных пленках и слоях) приводит к ряду проблем с воспроизводимым и стабильным ростом материалов на основе ZnCdO, BeZnO и др. (см., например, [2]). Это, в свою очередь, приводит к сложностям практического применения такого рода материалов. Одновременно с этим, в литературе наблюдается существенный недостаток как экспериментальной, так и теоретической информации о структурных, термодинамических, люминесцентных и многих других их свойствах.

В данной работе представлены результаты исследования структурных (межатомные расстояния) и термодинамических свойств (энергия смешения, параметр взаимодействия и фазовые диаграммы температура-состав как функции состава соединения) эпитаксиальных пленок ZnCdO и BeZnO, полученные на основе атомистического численного моделирования и статистической модели [3], развитых на случаи наличия свободных поверхностей (случай не объемного материала) и II-VI соединений. Было обнаружено, что параметр взаимодействия является функцией состава и эта зависимость может быть описана аналитической аппроксимацией. Полученная аппроксимация параметра взаимодействия и конфигурационная дисперсия энергии смешения были учтены при вычислении фазовых диаграмм температура-состав в рамках статистической модели, разработанной ранее [3]. К примеру, кривые бинодали и спинодали, полученные в рамках статистической модели для ZnxCd1-xO с решеткой вюрцита показывают несимметричность относительно состава x=0.5, а критическая температура Tc составила примерно 980K при x=0.57. Для сравнения фазовые диаграммы также были вычислены в рамках модели регулярных растворов.

Было проведено сравнение полученных результатов с имеющимися в литературе данными экспериментов, показавшее хорошее согласие между ними.

Работа была выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта №14-08-31581.

## Литература

[1]	Lee D.-H., Kim S., Lee S.Y., Zinc cadmium oxide thin film transistors fabricated at room temperature, Thin Solid Films 519, 4361 (2011).

[2] Venkatachalapathy V., Galeckas A., Trunk M., Zhang T., Azarov A., Kuznetsov A.Yu., Understanding phase separation in ZnCdO by a combination of structural and optical analysis, Phys. Rev. B 83, 125315 (2011).

[3] Karpov S., Podolskaya N., Zhmakin I., Zhmakin A., Statistical model of ternary group-III nitrides, Phys. Rev. B 70,  235203 (2004).